Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/94/2019

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 20.12.2019 r.

AGLOMERACJA RAKONIEWICE

POWIAT GRODZISKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

X.2019

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1	WSTĘP	3

2	WYKORZYSTANE MATERIAŁY	3

3	INFORMACJE O AGLOMERACJI (PO JEJ ZMIANIE)	4

3.1	DŁUGOŚĆ I RODZAJ ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ	4

3.2	LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI I OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI	4

3.3	PRZEMYSŁ OBSŁUGIWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ	4

4	ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH	5

5	SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	5

5.1	ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ORAZ SKŁAD JAKOŚCIOWY TYCH ŚCIEKÓW	5

5.2	PRZEPUSTOWOŚĆ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (w m3/dobę)	5

5.3	ILOŚĆ I SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH PRZEZ ZAKŁADY DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ	5

5.4	NAZWY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE	6

5.5	UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI RAKONIEWICE	6

5.6	ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJACYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ	6

6	STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY	6

7	OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH	6

8	FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY	6

I. CZĘŚĆ OPISOWA

# WSTĘP

Dotychczasowa aglomeracja Rakoniewice została wyznaczona uchwałą Nr VI/150/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rakoniewice. Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 3125.

Obszar aglomeracji obejmuje następujące miejscowości:

- Rakoniewice,

- Rostarzewo,

- Drzymałowo,

- Rakoniewice Wieś.

Ścieki komunalne zbierane systemem kanalizacji zbiorczej na obszarze aglomeracji Rakoniewice, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach, której nominalna przepustowość wynosi 1100 m3/dobę.

Zgodnie z ww. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji (RLM) ustalono na 5863, w tym:

- 5276 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 78 RLM pochodzących od osób czasowo przebywających w aglomeracji, korzystających z sieci kanalizacyjnej,

- 272 RLM pochodzących z przemysłu i odprowadzającego ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- 68 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji, którzy będą korzystali z sieci, która jest w trakcie realizacji,

- 169 RLM pochodzących od stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Rakoniewice wynosiła 40,28 km.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000.

# WYKORZYSTANE MATERIAŁY

- Plan aglomeracji Rakoniewice – Konsulteko – Poznań, 2014/2015.

- Aktualne dane z Urzędu Miasta Rakoniewice.

- Decyzja środowiskowa wydana dla oczyszczalni ścieków Rakoniewice – 2016.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586).

- Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji, MGMiŻŚ, PGW Wody Polskie.

# INFORMACJE O AGLOMERACJI (PO JEJ ZMIANIE)

## DŁUGOŚĆ I RODZAJ ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej [w km]

| Lp. | Kanalizacja sanitarna i ogólnospławna | Rodzaj sieci kanalizacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | grawitacyjna | tłoczna |
| 1 | Rakoniewice | 12,45 | 0,22 |
| 2 | Drzymałowo | 2,72 | 0,49 |
| 3 | Rostarzewo | 3,70 | 18,90 |
| 4 | Rakoniewice Wieś | 3,05 | 0,40 |
|  | Razem | 21,92 | 20,01 |
|  | Ogółem | 41,93 |  |

## LICZBA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW AGLOMERACJI I OSÓB CZASOWO PRZEBYWAJĄCYCH W AGLOMERACJI

Stan na dzień 30.09.2019 r.

| Lp. | Nazwa miejscowości | Liczba stałych mieszkańców aglomeracji | Liczba osób czasowo przebywających*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rakoniewice | 3589 | 45 |
| 2 | Drzymałowo | 195 | 0 |
| 3 | Rostarzewo | 1559 | 0 |
| 4 | Rakoniewice Wieś | 296 | 0 |
|  | Razem | 5639 | 45 |

*) zarejestrowane miejsca noclegowe

## PRZEMYSŁ OBSŁUGIWANY PRZEZ ISTNIEJĄCĄ SIEĆ KANALIZACYJNĄ

W granicach aglomeracji Rakoniewice znajdują się następujące zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki do systemu kanalizacji zbiorczej:

| Lp. | Nazwa zakładu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-TOMEK Sp. z o.o. | ul. Starowolsztyńska 4, 62-067 Rakoniewice |
| 2 | Myjnia bezdotykowa | ul. Pocztowa 34F 62-067 Rakoniewice |
| 3 | ATUT | ul. Grodziska 62-067 Rakoniewice |
| 4 | Automyjnia HARPIA | ul. Kolejowa 62-067 Rakoniewice |

# ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Aglomerację Rakoniewice obsługuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w m. Rakoniewice Wieś na działce nr 167/1 ul. Malinowa 1. Przepustowość oczyszczalni wynosi średnio 1191 m3/dobę, a jej RLM = 9980. W ramach oczyszczania ścieków powstaje ok. 120 ton/rocznie suchej masy osadów, które zagospodarowywane są zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni jest rów melioracyjny (Rów Młyński) – działka 176/2.

# SYSTEM GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

## ŚREDNIA DOBOWA ILOŚĆ ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE AGLOMERACJI ORAZ SKŁAD JAKOŚCIOWY TYCH ŚCIEKÓW

Z danych za I półrocze 2019 r. wynika, że do oczyszczalni ścieków komunalnych w Rakoniewicach dopływa średnio 754 m3 ścieków/dobę (ok. 275.210 m3/rok).

Na podstawie badania przeprowadzonego w dniu 31.05.2019 r. parametry jakościowe ścieków komunalnych dopływających do oczyszczalni są następujące:

| Oznaczenie | Jednostka | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | mgO2/l | 239 |
| CHZT | mgO2/l | 406 |
| Azot ogólny | mg N/l | 52,3 |
| Fosfor ogólny | mg P/l | 8,33 |
| Zawiesina ogólna | mg/l | 178 |
| Odczyn pH |  | 7,9 |

## PRZEPUSTOWOŚĆ ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (w m3/dobę)

Aglomerację Rakoniewice obsługuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Rakoniewicach , której przepustowość wynosi ok. 1191 m3/dobę.

## ILOŚĆ I SKŁAD JAKOŚCIOWY ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH ODPROWADZANYCH PRZEZ ZAKŁADY DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ

| Lp. | Nazwa zakładu | Adres | Ilość ścieków [m3/dobę] | BZT5 [mgO2/l] | RLM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-TOMEK Sp. z o.o. | ul. Starowolsztyńska 4, 62-067 Rakoniewice | 6,62 | 2 252 | 248,5 |
| 2 | Myjnia bezdotykowa | ul. Zamkowa 62-067 Rakoniewice | 2,50 | 199 | 8,3 |
| 3 | ATUT | ul. Grodziska 62-067 Rakoniewice | 4,00 | 193 | 12,9 |
| 4 | Automyjnia HARPIA | ul. Kolejowa 62-067 Rakoniewice | 3,07 | 200 | 10,2 |
| razem przyjęto |  |  |  |  | 279,9 280 |

## NAZWY ZAKŁADÓW, KTÓRYCH PODŁĄCZENIE DO SYSTEMU KANALIZACJI ZBIORCZEJ JEST PLANOWANE

Nie dotyczy.

## UZASADNIENIE OKREŚLONEJ RLM AGLOMERACJI RAKONIEWICE

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM aglomeracji) uwzględnia ścieki pochodzące:

- od stałych mieszkańców aglomeracji: 5639

- od osób czasowo przebywających w aglomeracji: 45

- z przemysłu w aglomeracji: 280

Wobec powyższego, RLM aglomeracji Rakoniewice wynosi 5964.

## ILOŚĆ ŚCIEKÓW POWSTAJACYCH NA TERENIE AGLOMERACJI NIEOBJĘTYCH SYSTEMEM KANALIZACJI ZBIORCZEJ, GDZIE ZASTOSOWANO SYSTEMY INDYWIDUALNE ALBO PLANUJE SIĘ ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INDYWIDUALNYCH LUB INNYCH ROZWIĄZAŃ ZAPEWNIAJĄCYCH TAKI SAM POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Na obszarze aglomeracji powstaje ok. 5946 m3 ścieków rocznie, które są odwożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach.

# STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY

Na obszarze aglomeracji Rakoniewice eksploatowane jest ujęcie wody „Wygoda” – zlokalizowane na działkach nr 60 i 61/11, obręb Rakoniewice Wieś, 3 studnie głębinowe (czwartorzęd); decyzja Starosty Grodziskiego OS.6341.33.2013 z dnia 13.12.2013 r. Strefy ochronnej ujęcia nie ustanowiono.

# OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKÓW WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH

Na obszarze aglomeracji Rakoniewice nie ma zaewidencjonowanych obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

# FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Na obszarze aglomeracji Rakoniewice nie występują obszary przyrodnicze objęte ochroną prawną.